De fasevergelijking schakeling zorgt voor de regelspanning op de VCO zodat deze oscillator precies op frequentie zal blijven werken. In deze schakeling wordt constant de frequentie van de VCO vergeleken met de referentie oscillator.  Wat deze schakeling doet is voortdurend de fasen van de signalen van beide oscillatoren vergelijken. Begint de VCO , die onze werkfrequentie bepaalt, iets te verlopen, zal deze uit fase gaan lopen met de referentie-oscillator en zal de spanning van de VCO bijgeregeld worden totdat deze weer wel in fase loopt.