Het idee van de productdetector hebben we al eens eerder bekeken in hoofdstuk 3.52. Hier nogmaals een toelichting.

In een ontvanger is de productdetector een schakeling die van het midden-frequent signaal de audio maakt door middel van mengen met een bijgevoegd oscillatorsignaal. Dit wordt met name gebruikt voor het naar het audio vertalen van SSB en CW signalen.

In feiten is de productdetector gewoon een mengtrap. Als voorbeeld het volgende: een SSB signaal (in USB) met een spectrum van 455-458 kHz wordt omlaag gemengd naar audio met behulp van een oscillator die op 455 kHz een signaal geeft. Zo ontstaat een audiosignaal van 0-3 kHz. Een CW signaal uit de middenfrequent met een frequentie van 456 kHz wordt met hetzelfde oscillatorsignaal omlaag gemengd naar een toon van 1 kHz (=456-455 kHz).

De naam productdetector komt van het volgende:

- het feit dat je audio hoorbaar maakt (detecteert)

- de term product komt van de bewerking die in feite plaats vindt in de schakeling en wiskundig kun je dat voorstellen door middel van een vermenigvuldiging (product).