De mengtrap in een zender mengt twee HF-signalen met elkaar. Het is een niet lineaire schakeling.

Mengtrappen in zenders worden gebruikt bij frequentietransformatie. Men gebruikt een variabele  oscillator op een lage frequentie die nog goed stabiel te houden is en mengt deze met een (meestal) frequentie afkomstig uit een kristalgestuurde oscillator. Uit de mengtrap komen de verschil- en somfrequentie maar ook de harmonischen van beide oscillatoren. Deze ongewenste signalen dienen goed gefilterd te worden.

In schema's wordt voor een mengtrap het hierboven staande symbool vaak gebruikt.